弹载记录器存储模块优化设计与实现

甄国涌，王淑琴，李辉景

（中北大学仪器科学与动态测试教育部重点实验室;电子测试技术重点实验室, 山西太原 030051）

摘要： 弹载记录器是弹上关键设备，具有存储容量大、体积小、可靠性高等特点，其存储模块与其他存储模块相比，可靠性方面具有更高的要求。文中简单介绍了弹载记录器及存储模块的工作方式，针对存储模块在可靠性方面存在的隐患，从软件上对存储模块指令的识别、工作状态的转换等进行了优化设计，并将异步串行通讯应用于存储模块中，实现存储体工作状态的实时监控，与之前的存储模块相比，此存储模块工作方式更加灵活、可靠。

关键词：可靠性；交替页编程；串行通讯；状态监控

中图分类号：TP277　　    文献标识码：          文章编号：

# Optimal Design and Implementation of storage module of Missile onboard Data recorder

ZHEN Guo-yong , WANG Shu-qin, LI Hui-jing

(Key Laboratory of Instrumentation Science and Dynamic Measurement, Ministry of Education;Science and Technology on Electronic Test and Measurement Laboratory, North University of China, Taiyuan, Shanxi 030051, China)

Abstract: Onboard recorder is playing on a critical equipment, with large storage capacity, small size, high reliability, and its storage module compared to other storage modules have higher reliability. This paper briefly introduces the methods of work about onboard recorder and memory module.In terms of memory module exists problems on reliability, optimized design from software include the transfer of work state and recognition of instruction of memory module, and the asynchronous serial communication application in memory module, monitoring the working state of memory module. Compared with before, the memory module work more flexible and reliable.
Key words: reliability; Alternate page programming; Serial communication; Condition monitoring

# 引言

# 在航空航天领域，弹载数据记录器是弹上关键设备之一，用于实时、高速地采集和记录导弹的各项参数信息，由于其体积微小、有较强的抗冲击过载能力、不需要引线、微小功耗、测试精度高及噪声小等特点，特别适合于膛内、弹丸和飞行体上、运动部件、终点效应和分布场等条件恶劣的动态参数测试[1]。数据记录器系统主要包括地面综合测试台、弹载数据记录器和存储模块。存储模块作为关键数据的存储设备及落地后数据回收设备，具有存储容量大、体积小、可靠性高、功耗低及抗冲击过载能力强等特点。本文介绍弹载存储模块工作模式，并在原有技术基础上，从软件方面对存储模块工作模式进行优化，增加其工作的可靠性及灵活性。

# 弹载记录器系统介绍

一个完整的数据记录器系统构成如图1所示，包括上位机、地面综合测试台（简称测试台）、数据记录器和存储模块。数据记录器用于实时采集和记录导弹的各项参数信息，主要有三种工作模式：地面测试模式、弹载模式和落地回收模式。

地面测试模式下，上位机下发指令至测试台，控制测试台产生模拟信号（模拟弹上信号）和指令，数据记录器接收测试台指令，采集测试台产生模拟信号，混合编帧后，发送至存储模块进行存储。弹载模式下，数据记录器接收测试台指令，采集导弹的各种信号，混合编帧后传送至存储模块进行存储。落地回收模式下，通过测试台备用读数接口，回收存储模块数据。存储模块作为数据记录器系统中关键设备，具备如下功能：

- 接收数据记录器接口命令线上数据，并解码出指令；

- 根据指令，执行记录、擦除或读数操作；

- 测试台通过备用读数接口，回收存储器数据。

图1 数据记录器系统构成图

# 原存储模块介绍

存储模块体积小，功耗低，硬件电路比较简单，主要包括FPGA中心控制器和NAND Flash存储芯片。FPGA实现记录器接口数据、命令的接收以及Flash操作的控制。存储模块的工作状态转换如图2所示，上电后，首先检测Flash的坏块，创建坏块列表[2]，完成后进入空闲状态；接收到擦除指令后，执行擦除操作，擦除完成后转入空闲状态；接收到读数指令后，回收Flash中存储数据；接收到停止读数指令后，停止回收数据，并从读数状态转入空闲状态；接收到记录指令后，进入记录状态，将记录器接口数据存储至Flash中，直到空间存满为止。

图2 存储模块工作状态转换图

由于弹载存储器的特殊的运行环境及重要性，存储模块在进行软件设计时，从电源失效防护、电磁干扰、系统不稳定、干扰信号及错误操作等方面进行充分考虑，但仍然存在如下隐患：

1、命令线受干扰影响，易引发存储模块的误操作。

2、存储器若在运行期间发生异常掉电现象时，会丢失大量数据；

3、不了解存储器的工作状态，指令是否执行，存储器是否发生异常，无从知晓。

针对以上这些隐患，本文对存储模块工作模式进行优化，使其运行更加灵活、可靠。

# 优化关键设计

# 组合指令识别

指令是控制存储模块运行的关键，指令的正确接收与否，直接关系存储模块工作能否正常。直接采用命令线解码指令的方式，若记录器运行过程中，命令线受外界信号干扰严重，会导致存储模块发生非正常操作，带来严重后果。而采用命令+数据组合的方式，存储模块只有在命令线和数据线上均出现某一特定数据时，才执行相应的操作，确保存储模块执行正确的指令，即使命令线、数据线上出现严重的干扰信号，能引起存储模块非正常操作的概率也是相当低。例如：擦除指令=命令线110+数据线10101010（8位数据线）。

# 工作状态优化

### 工作模式转换

图3所示为优化后的存储器状态转换图。存储器主要工作在四个状态下：记录状态、锁定记录状态、读数状态和擦除状态。记录状态下，存储器当未接收到任何指令，即检测记录器接口数据并存储（记录器接口有时钟时才有数据）。存储器上电，坏块检测完成后，进入记录状态，检测记录器接口数据并存储，当接收到擦除或读数指令时，执行擦除或读数操作，操作完成后，重新进入记录状态，当接收到记录指令后，保持在锁定记录状态下，不响应其他操作。存储器的这种工作模式，可以保证存储器在运行过程中，若出现异常掉电现象，存储器重新加电后，可以及时将数据存储，数据丢失最大量不超过12KB，同时，若存储器在操作过程中，命令线、数据线受到严重干扰发生异常操作，待操作完成后，存储器可以自动进入未锁定记录状态，将损失最小化。此种工作模式与原先相比更加灵活且可靠性更高。

图3 优化后的存储模块工作状态转换图

### 记录状态写入功能的实现

存储模块Flash芯片选用Micron的MT29F64G08AF，此芯片内部包括2个LUN，分别由CE1、CE2来独立控制，每个LUN拥有4096个Block，每个Block有128 pages，每个page具有8K容量，共 8G的存储空间。

Flash的编程操作可以有两种方式，第一种方式依次对2个LUN单元进行编程操作，第二种方式交替对2个LUN进行编程操作，以写入速率5MB/s来分析芯片在两种编程方式下平均写入速度（页编程典型时间350us）。

（1）第一种编程方式，每次只能操作1个Block，平均写入速率：

（2）第二种编程方式，每次可以同时操作2个Block，平均写入速率：

故采用第二种编程方式，定义block[11:0]管理LUN中的Block，选通CE1对LUN1待编程页加载指令、地址及数据，加载完毕后LUN1进入编程阶段，此时选通CE2对LUN2待编程页加载指令、地址及数据，加载完毕后LUN2也进入编程阶段，当2页数据编程均结束后，重复如上操作，交替对2个LUN进行编程操作。

存储模块每个执行指令之后会自动进入记录状态，检测接口数据并存储，此时要确保新写入数据不能覆盖原有数据，因此在数据开始存储之前，需先寻找Flash中的空白区域，从空白区域开始存储，Flash中空白区域数据标志为FF[3]。

图4所示为存储模块记录后，Flash阵列中数据可能存在的一种形式，以此为例来说明。定义operateblock[11:0]和CE（0代表LUN1，1代表LUN2）表示Flash阵列中的块地址及LUN，并设置check_end标识，check_end为1时，空白区检测完成，为0时，表示正在检测。存储模块进入记录状态后，设置check_end为0，首先将block0赋给operateblock，CE选通LUN1，读取page1中数据，第一个数据为非FF，则CE选通LUN2，读取page1中数据，同样为非FF，然后将block1赋给operateblock，如此交替读取LUN首页数据，均为非FF数据，重复进行此操作……当block66赋给operateblock，CE选通LUN1，读取page1中数据，部分数据为FF，但不是8K都为FF，是正常存储的数据中有一部分FF，故CE选通LUN2，读取page1中数据，8K均为FF，则空白区域检测完成，将check_end置1，operateblock及CE作为记录状态下，Flash编程操作的起始地址。

图4 Flash阵列中数据存在形式

# 工作状态监控

状态监控是对存储模块当前所处的工作状态的实时了解。目前实现实时监控的方式主要有两种，第一种是采用并行通讯的方式，将工作状态信息与数据混合编码，通过传输数据解码出设备工作状态，这种方式耗费资源，适合高速数据流的实时监控[4]；第二种是采用串行通讯的方式，只使用少数几条数据线，将数据一位一位地一次传输，每位数据占据一个固定的时间长度，虽传输效率低，但节省传输线，特别适合于弹载存储体这种体积小、监控数据量小的设备[5]。

本文设计中，采用串行通讯的方式实现存储模块工作状态的实时监控，在存储模块与记录器接口之间增加一条信号线STATE，将存储器工作状态传输至记录器，再由记录器传输至上位机，存储模块与记录器之间约定如下通讯协议：

（1）存储模块与记录器之间采用异步串行通讯方式；

（2）帧格式：1位起始位0、16位数据位、1位奇偶校验位和2位结束位11，共20位数据（16位数据位中包括3位存储模块工作状态数据和13位Flash当前操作块地址）；

（3）波特率为：1Mb/s。

串行数据发送时，首先往STATE信号线上发送1位起始位，然后发送16 位的数据位，接着再发送1 位奇偶校验位和2 位结束位，为使记录器接收端能准确的接收存储器状态信息，在每发送一帧状态数据之后，保持20us的高电平用于存储模块与记录器之间串行数据的同步，如图5所示，存储器工作状态每40us更新一次。

图5 存储模块串行数据发送

# 系统验证与分析

将存储模块连接至数据记录器，设备加电后，记录器向存储器发送记录指令（组合指令），同时发送测试数据，从存储模块返回至上位机状态信息可观测到，存储模块处于锁定记录状态，且当前操作块地址不断递增，Flash开始存储数据，此时记录器再向存储器发送擦除或读数指令，存储器不作响应，锁定在记录状态下；将存储器断电后重新加电（模拟异常掉电状况），不发送任何指令，存储器处于记录状态，且当前操作块地址递增，Flash自动开始存储数据。

图6左侧所示为存储器异常断电前，软件界面显示的存储器返回状态信息，存储器处于锁定记录状态，Flash的当前操作块地址为36，图6右侧所示为存储器断电后重新加电，存储器软件界面返回的存储器状态信息，存储器处于记录状态下，Flash当前操作块地址为37（为方便观察，断电前及重新加电后暂时停止发送测试数据）。回收两次存储数据，发现两次存储之间有小于2M的FF FF FF FF数据。

测试结果表明，存储器接收到记录指令后锁定记录状态状态下，不再响应其他指令，发生异常掉电后，重新对其加电，可立即开始存储数据，且新存储数据未覆盖原有数据，两次存储之间，虽因检测Flash的空白区域，浪费一定存储空间，但空间大小不超过2M，对于8G的存储空间来说，资源的浪费最大仅为0.024%。

图6软件界面对比图

# 结束语

# 文中针对弹载记录器存储模块工作过程中存在的一些隐患，从软件方面对其工作方式、指令等进行了优化设计，并增加了存储模块工作状态的实时监控功能，实践验证，与之前存储模块相比较，工作方式更加灵活、可靠。

# 参考文献

- 郭虎锋，张会新，冯长磊．弹载数据记录器性能优化设计与实现[J]．计算机测量与控制．2011，19(1)：108~110.

- 舒文丽，吴云峰，赵启义．NAND Flash存储的坏块管理方法[J]．电子器件，2011，34 (5)：580~583.

- Micron Electronics MT29FXXG08XXX Data sheet，http://www.micron.com，2007，12.

- 薛源，刘卫东．一种多通道实时数据采集监控系统设计与实现[J]．计算机测量与控制，2011，19(4)：863~865.

- 王晓柱，姜合，任一男．异步串行通讯在实时监控系统中的应用[J]．仪表技术与传感器，2004，6：23~25.

作者简介：

甄国涌（1971-），男，山西阳泉人，副教授，博士研究生，主要研究方向为测试计量技术及仪器。

王淑琴（1990-），女，山西临汾人，硕士研究生，主要从事数据采集与存储研究。

李辉景（1982-），男，福建泉州人，工程师，主要从事动态测试、高速数据采集。

联系方式：

王淑琴  手机：13934626657（太原）

通讯地址：山西省太原市中北大学微米纳米技术研究中心（先进制造中心）三层

邮编：030051

E-mail: wangshuqin1117@163.com